Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Школа 444

Проект
“Устройство для безопасной транспортировки животных”

Разработала команда “БПЛА”
10 “Т” класса

Руководитель
Синельникова Тамара Антоновна

Введение:
В настоящее время мы можем заметить тенденцию роста популярности путешествий с домашними животными. Многие перевозчики смягчают условия для перевозки животных, а также обеспечивают безопасность и комфорт для животного в поездке.

Цель:
Разработать устройства, которые позволят увеличить комфорт и безопасность животных в путешествиях и могут быть использованы в любом виде транспорта.

Актуальность:
В СМИ до сих пор оглашаются случаи смертей домашних любимцев при перевозках. Официальной статистики смертности животных при перевозках нет, что может означать факт сокрытия печальной действительности, которая бы могла обрушить рейтинги и репутацию транспортных компаний.

Наше решение:
Создать переноску с системами, которые обеспечат комфорт и безопасность для животного во время поездки, путем поддержки климат-контроля.

Эффективность:
Мы решим проблему высокой смертности животных при перевозках, которая возникает из-за низких и высоких температур, плохой вентиляции. А также устраним страх хозяев путешествовать с питомцами, который в основном следует из беспокойства о целостности и сохранности питомца.

Задачи:
Получить данные о комфортных условиях для каждого вида животного.
С учетом полученных данных разработать универсальную переноску, которую можно будет настроить для любых целей.
Разработать электронную часть переноски.
Разработать дизайн и точную 3D-модель переноски.
Сформировать рынок подобных устройств.

Конкуренты и их анализ:
В сентябре 2020 в некрупных СМИ упоминался такой проект, как “Here as Here” с аналогичной целью. После этого информация о развитии проекта не поступала, из чего следует сделать вывод, что проект не удался. Значит прямой конкуренции на рынке нет, но нам необходимо учесть причины провала того проекта.
Нашими косвенными конкурентами являются производители обычных переносок. Такие как : Trixie, Ferplast, Triol и др.
Мы готовы предлагать наш продукт перевозчикам и владельцам животных.

Статистика:
В России официальная статистика отсутствует.
Поэтому мы спросили людей о том считают ли они смертность животных на бортах самолетов проблемой.

Мы опросили 174 человека, задав им пару вопросов:

1. “Есть ли у вас домашний питомец?”

105 человек ответили “Да”

69 человек ответили “Нет”

2. “Считаете ли вы проблемой смертность животных при перевозках?” 
130 человек посчитало что смертность животных - проблема.
44 человека посчитало что смертность животных - не проблема.

80 человек имеют домашних животных и считают проблемой их смертность при перелетах.
24 человека имеют домашних животных, но не считают проблемой их смертность при перелетах.
20 человек не имеют домашних  животных и не считают проблемой их смертность при перелетах.
50 человек не имеют домашних животных, но считают проблемой их смертность при перелетах.

Прогноз:
Статистика смертности животных станет более благоприятной, мы исключим потенциальные случаи смерти или травматизма животных, повысив уверенность владельцев в том, что их питомцы окажутся в целостности и сохранности.

Мы опросили 64 человека, задав им вопросы “Путешествовали ли вы с животными?” и “Готовы ли вы при наличии специального оборудования путешествовать со своими животными?”. Среди опрошенных оказались

25 человек ответили, что они путешествовали с животными.
36 человек ответили, что они не путешествовали с животными.

48 человек ответили, что они готовы путешествовать с животными с использованием специального оборудования.
13 человек ответили, что они не готовы путешествовать с животными с использованием специального оборудования.

Из опроса следует сделать вывод о том, что при наличии специальной переноски люди будут менее обеспокоено  и более охотно путешествовать со своими любимцами.

Масштабируемость:
Наши устройства могут быть использованы для перевозок животных в любом виде транспорта, а также послужить временным жилищем для питомца в путешествии.

Конструкция переноски:
-Дно представляет из себя полый прямоугольный параллелепипед высотой 200 мм со стенками толщиной 50 мм с вырезом снизу для подстилки. Верхняя часть дна имеет крепление для верхней части переноски. Низ дна имеет крепления под съёмные колёса.

-Верхняя часть крепится к нижней с помощью защелок и болтов. Вверху предусмотрены отсеки под аптечку и колеса, также расположен отсек под  электронику, которая будет отвечать за климат-контроль переноски.

-Ручка удобной для руки формы крепится к верхней части переноски на петли и складывается в пространство вокруг отсеков.

-Дверь переноски крепится к верхней и нижней частям штырьками образующими ось вращения двери. Также для двери предусмотрен замок, прикреплённый в верхней части для плотного закрывания двери.

-Колёса могут свободно вращаться по горизонтальной плоскости и свободно крутиться вокруг оси вращения.

Сборка:

Для управление электронной части используется плата с микроконтроллером Arduino Nano.
Arduino – это плата используемая для создания устройств способных взаимодействовать с окружающей средой и воспринимать различные данные из нее при помощи различных датчиков и управляющих устройств, таких как двигатели и т.д.

Мы сравнили несколько подходящих микро-контроллеров и решили использовать Arduino Nano так как она полностью справляется с нашей задачей, менее габаритна, и удобна в прошиваемости.

Оборудование микроклимата:

Температурный датчик DS18B20 измеряет в диапазоне от -55°С до +125°С.

Мы провели сравнение этого датчика с  DHT11 и DHT22, в итоге придя к выводу, что нам не нужны показатели влажности, соответственно мы можем выбрать более простой вариант в виде датчика DS18B20.

Датчик CO₂ MQ-135.

Данный датчик мы сравнили с датчиком MQ-7. MQ-135 оказался более экономичным по энергопотреблению и габаритам.

Экран LiquidCrystal для вывода данных

Мы сделали свой выбор в пользу LCD экрана из-за полного соответствия нашим запросам, а также экономии в цене и энергозатратности.

3 кнопки для ввода данных.

Взаимодействие с пользователем:
Пользователь при получении клетки должен настроить породу своего питомца, для этого есть 3 кнопки, после настройки программа сама подстроится под животного. Зарядить аккумулятор, во время использования действия со стороны пользователя не нужны, клетка будет поддерживать температуру (с помощью эффекта Пельтье), уровень O2.

Ссылка на репозиторий GitHub:
https://github.com/ognevnydemon/Safe-animal-transportation